Petr Darmovzal, Výkon zeměměřických činností, Pionýrská 1, Bruntál  792 01

geodetická kancelář: Jesenická 719/47, Bruntál  792 01

tel. 554 716 968, 776 809 159, email: geodeticke.prace@seznam.cz

Technická zpráva

Název akce		:	Centrum města Břidličná

Zakázka č.		:	90/2016

Obec             		:	Břidličná

Katastrální území	:	Břidličná

Objednatel		:	Město Břidličná, Nábřežní 452, 79351, Břidličná

Souřadnicový systém	:	S-JTSK

Výškový systém		:	Bpv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalita :

Zájmové území pro zaměření se nachazí v k.ú. Břidličná v centru obce. Povrch území se nachází v intravilánu.

Geodetické základy :

- Souřadnicový systém - S-JTSK. Jako základ pro polohopisné měření byl použity body PPBP č. 530, 529 a 528 a trigonometrický bod č. 2619 - 245.

- Výškový systém - Balt po vyrovnání. Výškopisné měření je připojeno na nivelační bod č. MS-009-9 nivelačního pořadu PNS-MS 009 Břidličná.

K zaměření byla použita totální elektronická stanice LEICA TS02, evidenční číslo: 748888. Měření bylo provedeno 14.9.2016. Zaměřeny byly veškeré pevné body dané lokality včetně všech nalezených povrchových znaků inženýrských sítí.

Podrobné měření :

- Podrobné polohové měření bylo provedeno polární metodou z bodů měřické sítě č. 4001 - 4021, které jsou stabilizované hřeby a roxory. Body měřické sítě byly určeny polygonovým pořaden a rajony.

Charakteristika přesnosti podrobných bodů:	kód kvality 3 (základní střední souřadnicová chyba mxy = 0,14 m)

- Podrobné výškové měření  probíhalo tachymetricky současně s podrobným polohovým měřením. Výškově připojena byla převážná většina bodů polohopisu. U podrobných bodů, které nešly výškově připojit je v seznamu souřadnic u Z-ové souřadnice 0,00.

Souřadnice a výšky jednotlivých podrobných bodů jsou uvedeny v seznamu souřadnic, který je přiložen u technické zprávy.

Kartografické zpracování :

Výpočet souřadnic a výšek všech bodů byl proveden na PC v geodetickém programu GEUS 20, ve kterém bylo provedeno i zakreslení zaměřené lokality. Originál kresby je uložen v digitálním tvaru *.GKR. Výkres měření je zpracován v měřítku 1:250. Použité značky odpovídají značkám účelových map a plánů ve stavebnictví. Situace byla vykreslena na barevné tiskárně typu HP Color LaserJet CP 5220.

Veškeré výpočty, zápisníky a kresby jsou uloženy u zpracovatele polohopisného a výškového měření v provozně na ulici Jesenická 719/47 v Bruntále.

V Bruntále dne 17.9.2016						Vypracoval: Petr Darnovzal